LOT 1: ДЕНТАЛНА ЕДИНИЦА – Стоматолошки стол

Технички спецификации:

Докторскa конзола со 5 црева

- 1 х мултифункционален пустер.

- 2 х турбинско светлечко црево.

- 1 х светлечка турбина, изработена од висококвалитетен не'рѓосувачки челик минимална јачина 29 вати, моќ на задржување на завртката до 30N,  автоклавирачка

- 1 х светлечки конектор за турбината со мидвест конекција

- 1 х електричен микромотор.

- 1 х плав коленик, без светло трансмисија 1:1 макс. брзина 40,000 обр./мин., со внатрешно ладење, автоклавирачки

- 1 х ултразвук со 5 наставци.

- Дисплеј за подесување и прикажување на број на осцилации на микромоторот.

- Негатоскоп.

Фонтански дел

- Саугер сисалка мала.

- Саугер сисалка голема.

- Пустер.

- Држач за монитор.

- Patient box.

- LED рефлектор со 3 јачини на осветлување и compo-save mode.

Столица за пациент

- Soft тапацир, боја по избор.

- 2 х подвижни потпирачи за раце.

- Двојни команди.

- Програм за меморирање на 4 автоматски положби.

- Уклучување и исклучување на вода за насадни инструменти со ножна педала.

Тераевтско столче за докторот, во иста боја како столицата за пациентот, Гаранција минимум 2 години, овластен сервисер или договорен сервисен партнер во Р.С. Македонија.

ЗА СЕКОЈА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗАДОЛЖИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРИЛОЖИ :

- CE MARKING,

- ISO 13485,

- Декларација за усогласеност.